- 采购需求

一、   采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式：验收合格后付至合同价款的 100%。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后 7 个工作日内完成。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起起 2 年。 |

二、   项目概况

50米靶场的施工区域约约为41.4㎡，其中施工内容为彩钢瓦雨棚安装，维修更换破损玻璃，对钢材和后置埋件进行加固、除锈，重新刷防锈漆并进行氟碳喷涂，对原有的防水排水设施进行改造；25米靶场施工区域大约144㎡需更换22块破损玻璃，将所有玻璃胶清除重新打胶，对钢材和后置埋件进行加固、除锈，重新刷防锈漆并进行氟碳喷涂，对原有的防水排水设施进行改造。

三、   施工要求

(1)   详细查看现场，做好成品保护。

(2)   熟悉工程内容，规范施工，确保安全和质量，对工程施工安全负全责。

(3)   服从建设单位管理，文明施工。

四、   工程清单

全民健身馆靶场玻璃采光井维修改造项目

1、25米靶场玻璃采光井施工区域大约144㎡

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃 | 块 | 22 | 更换8+1.14sgp+8钢化开孔玻璃 |
| 2 | 结构胶清除打胶 | ㎡ | 145 | 硅宝998、之江、白云国内一线品牌 |
| 3 | 玻璃爪件固定件 | ㎡ | 145 | 国标 |
| 4 | 热镀锌方管 | m | 40 | 150x120x5镀锌层70um |
| 5 | 热镀锌后置埋板 | ㎡ | 145 | 150x300x12镀锌层70um |
| 6 | 镀锌房管、埋板 | ㎡ | 145 | 除锈防锈喷涂，防锈漆建议使用菱湖、氟碳漆品牌建议使用菱湖及复兴环氧底漆 |
| 7 | 防水、下水 | ㎡ | 145 | DN50(联塑、日丰等) |

2、50米靶场玻璃采光井施工区域大约41.4㎡

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃 | 块 | 3 | 更换8+1.14sgp+8钢化开孔玻璃 |
| 2 | 结构胶清除打胶 | ㎡ | 41.5 | 硅宝998、之江998、白云998国内一线品牌 |
| 3 | 彩钢瓦 | ㎡ | 41.5 | 1.2mm国标 |
| 4 | 热镀锌方管 | ㎡ | 41.5 | 90x60x3镀锌层70um |
| 5 | 热镀锌后置埋板 | ㎡ | 41.5 | 150x300x12镀锌层70um |
| 6 | 镀锌房管、埋板 | ㎡ | 41.5 | 除锈防锈喷涂，防锈漆建议使用菱湖、氟碳漆品牌建议使用菱湖及复兴环氧底漆 |
| 7 | 防水、下水 | ㎡ | 41.5 | DN50(联塑、日丰等) |

五、   报价

本项目报总价，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、检测、验 收、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成谈判文件要求 的内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑风险。